A mesterséges pneumatikus izomelemek nagypontosságú pozícionálásának vizsgálata

Csikós Sándor

Konzulens: Sárosi József, tanársegéd

Dr. Gyeviki János, főiskolai docens

Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar

Műszaki Szekció, Anyagmozgatás és gépei, robottechnika, termelési rendszer, logisztika tagozat

Napjainkban megnőtt az érdeklődés az úgynevezett kontrakciós pneumatikus munkahengerek vagy más néven pneumatikus izmok iránt (Pneumatic Artificial Muscle, PAM), ami egy sűrített levegővel működő, összehúzódó, kitáguló eszköz. A sugárirányú tágulással egyidejűleg a membrán tengelyirányban összehúzódik, ezáltal húzóerőt fejt ki a terhelésén. A leggyakrabban alkalmazott PAM az ún. McKibben Muscle.

A PAM elemek alapvetően abban különböznek a hagyományos pneumatikus munkahengerektől, hogy nincs belső mozgó alkatrészük, nincsenek egymáson elcsúszó felületek, vagyis nincs súrlódás sem, igazán könnyűek, mert fő részüket egy rugalmas, megerősített, vékony, 2-3 mm vastag falú anyag alkotja. Igen jelentős előnyük a hagyományos pneumatikus vagy más elven működő aktuátorokkal szemben, hogy nagy a tömeg/kifejthető erő (nyomaték) arányuk.

Mivel a PAM-ek egyszeres működésűek (csak húzóerőt képesek kifejteni), kétirányú mozgás megvalósításához két izom szükséges - a valóságos izmokhoz hasonlóan. Az egyik mozgatja a terhet, míg a másik a célpozícióban fékként működik. Ellenkező irányú mozgásnál az izmok szerepet cserélnek. Ezeket a szembekapcsolt izmokat antagonisztikus izompárnak, a mozgató izmot flexor-nak vagy agonist-nak, a fékező izmot extensor-nak vagy antagonist-nak is nevezhetjük. Az antagonisztikus izompárral lineáris mozgást vagy szögelfordulást is megvalósíthatunk. Ilyen összeállításban a nyugalmi pozíciót, külső erők hiányában, az izmokban uralkodó nyomások viszonya határozza meg.

Az izmok - a teljesség igénye nélkül - az alábbi területeken alkalmazhatók:

- orvostudomány területén protézisekben, művégtagok, illetve emberi végtagok külső vázszerkezetének mozgatásában (sérült vagy legyengült izomzat esetén),

- robotikai alkalmazásokban,

- terhek emelésére, ki/berakodásnál,

- futószalagon lévő termékek irányának kiválasztásánál,

- tartályok, termékek leszorítására a töltés vagy csomagolás idejére,

- járműipari eszközökben mozgató egységként,

- áramlásszabályozóként csövekben,

- gyors adagolást megvalósító berendezések mozgatójaként,

- gyors reagálási idejük miatt gyors beavatkozást igénylő eszközökben, munkafolyamatokban,

- tartályok, hordók tartalmának felrázására, egyéb összerázást igénylő folyamatokban,

- tartályok, tárolók ürítésénél a kiömlő anyag mennyiségének változtatására, a nyílások vezérlésére,

- préselés megvalósításánál,

- vágó, szeletelő berendezések mozgatójaként.

Ebben a munkánkban a pneumatikus izomelemek nagypontosságú pozícionálását mutatjuk be az általunk megtervezett és megvalósított sliding-mode szabályozás alkalmazásával.