Vibráció alkalmazásának előnyei ultraszűrésnél

Molnár Adrienn, Törteli János

Konzulens: Hodúr Cecilia, egyetemi tanár

Kertész Szabolcs, tudományos munkatárs

Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar

MÉTE OTDK 2010, Méréstechnikai, műszaki, informatikai szekció

TDK munkánk során magas szerves anyag tartalmú szennyvizek tisztítását végeztük membrános eljárásokkal. Olajos modell és tejipari szennyvizet membránszűrtünk és vizsgáltuk a vibráció alkalmazásának hatásait a vibráció nélküli üzemmódhoz képest.  Ezek a szennyvizek igen jelentős szennyező forrásnak tekinthetők, ezért a kibocsájtás előtti szerves anyag terhelésük csökkentése igen fontos probléma napjainkban.

A nyomáskülönbségen alapuló membrános eljárások közül az ultraszűrést választottuk. Bár a tejipari szennyvíz membránszűrését nanoszűrővel és reverz ozmózissal is elvégeztük, az általunk megadott teljesítményfelvétel értékek az ultraszűrésnél adódtak a legkedvezőbbeknek, ezért az olajos modell szennyvizek esetén a továbbiakban az ultraszűrést vizsgáltuk.

Méréseink során fluxust, valamint a magas szerves anyag tartalom miatt kémiai oxigénigény értékeket mértünk és utóbbiból visszatartási értékeket határoztunk meg.

Munkánk során vibrációs energiafelhasználási hatékonyságot is számoltunk, hogy össze tudjuk hasonlítani a vibráció nélküli üzemmód energia felvételét a vibráció mellettivel. A jobb szemléltetés érdekében vibrációs energia hatékonyságokat (VEH) számoltunk a vibrációs motor és a szivattyú energia-felvétele, a membrán aktív szűrési felülete és a szűrlet fluxusok segítségével.

Eredményeink egyértelműen bizonyítják a vibráció alkalmazásának előnyeit a fluxus, visszatartás és energia felvétel értékekre vonatkozóan:

- vibráció alkalmazása esetén magasabb szűrlet fluxus értékeket és magasabb visszatartási értékeket értünk el ugyanazon paraméterek mellett,

- vibráció alkalmazása esetében a szétválasztás kisebb energia igénnyel valósult meg.